Řídící hlava RX56 – 1“

| ROZMĚRY A PARAMETRY ŘÍDÍCÍ HLAVY RX 56 průměr stoupací trubky 32 mm |  |
| --- | --- |
| vstupní potrubí | 1“ |
| výstupní potrubí | 1“ |
| odpadní potrubí | 1“ |
| závit na tlakově láhvi | 2,5“ – 8NPSN |
| množství náplně | 5 – 140 L |
| materiál ventilu | Noryl |
| výkon řídicí jednotky | Max. 6,0 m3/h |
| elektrické napájení | 240 V – 50 Hz |
| tlak | 2,5 – 6 bar (0,25 – 0,6 MPa) |
| teplota | 5 – 45 °C |
| REGENERACE |  |
| protiproud/souproud | souproud - proplach |
| KROKY REGENERACE |  |
| 1. praní | dle potřeby - ruční obsluha |

Pozor !!!

Zapojení řídící hlavy děláme na rozebíratelné šroubení a závity do řídící hlavy ničím nepakujeme – netěsníme na závitech, ale těsníme pouze přiloženým těsněním!!!

Popis ovládání

- FILTER – filtrace (běžný provoz)

- BACK WASH – zpětný proplach (výplach náplně do kanalizace)

- FAST RINSE – rychlí proplach (výplach do kanalizace - usazení náplně)

Páku nikdy nezvedáme, ani na ni netlačíme, pouze otáčíme do stran !!!

Postup při výplachu

Při výplachu dáme páku jako první do polohy BACK WASH na cca 5 - 20 min. (dle zanesení, druhu média a velikosti filtru).

Poté dámu páku do polohy FAST RINSE na cca 2-20 min. (dle zanesení, druhu média a velikosti filtru).

Následně páku otočíme do polohy FILTER.

Při prvním spuštění filtru je nutné nejdříve filtr dostatečně propláchnout!