# 🧴 1) NAMÍCHÁNÍ ROZTOKU CLEANRES

Dávkování:
👉 100 g CleanRes na 5 litrů katexu
(Příklad: 25 litrů katexu → 500 g CleanRes)

Postup míchání:

- Připravte si 1–2 litry teplé vody (cca 40–50 °C, ne horké).

- Nasypejte odměřené množství CleanRes.

- Míchejte, dokud se prášek rozpustí.

- Roztok je připravený k použití (může být lehce zakalený – to je normální).

# 🫙 2) KAM ROZTOK NALÍT

Roztok se nikdy neleje dovnitř do tlakové nádoby.
Pouze do solankové nádrže.

Máte 2 možnosti:

## ✔️ A) Nejlepší způsob – nalít do „brine well“ (solankové šachty)

Brine well = úzká plastová trubka s plovákem uvnitř solankové nádrže.

Postup:

- Otevřete víčko solankové nádoby.

- Otevřete víčko brine well (pokud tam je).

- Pomalu nalijte celý roztok CleanRes přímo dovnitř brine well (trubka s plovákem).

Výhody:

- ventil si nasaje CleanRes jako první

- roztok se nezředí zbytkovou vodou v nádrži

## ✔️ B) Jednoduchý způsob – nalít přímo do solanky

Pokud brine well nemáte nebo je těžko přístupný:

- Nalijte roztok přímo k plováku do slané vody.

- Nepřelévat přes sůl – ale i kdyby ano, nic se nestane.

CleanRes se promíchá se solankou a ventil si ho nasaje při regeneraci.

# 🟦 3) MUSÍ BÝT NÁDRŽ PRÁZDNÁ?

❌ NE — solanku rozhodně nevypouštět.
CleanRes funguje normálně i se solí a solankou v nádrži.

Pozor pouze:

- nádrž by neměla být úplně plná vody až po okraj

- pokud máte málo vody (solanka nízko), je lepší počkat 10 min po nalití CleanRes, než spustíte regeneraci

# 🔄 4) SPOUŠTĚNÍ REGENERACE

Po nalití roztoku:

- Na ventilu stiskněte MANUAL REGEN / REGEN / REGENERACE / START (podle typu ventilu).

- Nechte regeneraci proběhnout celou — nic nepřeskakujte.

CleanRes se uplatní v kroku BRINE DRAW (nasávání solanky) + SLOW RINSE (pomalé proplachování).

# ⏱️ 5) JAK DLOUHO TRVÁ ČIŠTĚNÍ / PROPLACH

Regenerace trvá podle ventilu:

- Clack WS1 / WS1.25: 70–120 minut

- Runxin: 60–90 minut

- Autotrol / Fleck: 60–120 minut

Z toho:

### 🔹 Brine Draw (kde CleanRes čistí, nasávání ze solanky): → 20–60 minut

### 🔹 Slow Rinse (proplach po CleanRes): → 25–40 minut

### 🔹 Fast Rinse (konečné vypláchnutí): → 5–10 minut

Po skončení regenerace je celý CleanRes vypláchnutý pryč, není potřeba nic navíc.

# 🚿 6) CO UDĚLAT PO REGENERACI

Po dokončení regenerace:

- Otevřete vodu na 2–3 minuty u nějakého kohoutu.

- Nechte odtéct cca 20–30 litrů vody (postačí).

- Voda je opět plně použitelná.

# 📅 7) JAK ČASTO CLEANRES POUŽÍVAT

- běžná obecní voda → 1× ročně

- studna s železem/manganem → 2–4× ročně

- velmi železitá voda → každé 2 měsíce

## 📌 SHRNUTÍ NA 1 MINUTU

- Rozmíchat v 1–2 l teplé vody (100 g / 5 l katexu).

- Nalít do brine well nebo solanky.

- Spustit ruční regeneraci.

- Nechat doběhnout STANDARDNÍ cyklus.

- Po 2–3 minutách pouštění vody je systém čistý.