DIGIFLOW 8000T

INSTALACE BATERIÍ
Vysuňte kryt baterií a vložte do baterií 2AAA. Poté kryt posuňte zpět.

NASTAVENÍ KAPACITY A ČASOVÁNÍ
Podržte stisknuté tlačítko displeje, poté stiskněte tlačítko reset a uvolněte obě tlačítka. DigliFlow 8000T přejde do nastavení. Číslice bude blikat, abyste si všimli, že je nastavovací postup zapnutý.

NASTAVENÍ KAPACITY
Stisknutím tlačítka displeje vyberte kapacitu litrů.

Sekvence je 0-500-1000-1500 ... 99000-99500-OFF. Poté stisknutím tlačítka reset uložte kapacitu. Poté přejděte do nastavení Časování. * Režim kapacity bude deaktivován, pokud zvolíte VYPNUTO.

NASTAVENÍ ČASU
Stisknutím tlačítka Zobrazit vyberte časování. Sekvence je 0-30-60-90 ... 690-720-OFF. Poté stiskněte Reset pro uložení časování. Postup nastavení je dokončen. * Režim kapacity bude deaktivován, pokud zvolíte VYPNUTO. ** Postup nastavení bude ukončen a pokud není po dobu 10 sekund žádný vstup, vrátí se do původního stavu.

PŘIPOJENÍ MONTÁŽE
Specifikace konektorů DigiFlow8000T je 3/8 "MNPT zásuvka. Mohli byste použít libovolné 3/8" konektory MNPT.

PROVOZ
DigiFlow 8000T se automaticky zapne, když ze senzoru protéká voda. Automaticky se vypne, když po dobu 10 sekund neproudí voda.

TLAČÍTKO ZOBRAZENÍ:
Stisknutím tlačítka displeje zobrazíte stav tří režimů DigiFlow 8000T. Režim kapacity: ukazuje zbývající kapacitu. Režim časování; zobrazující zbývající časování. Režim průtoku: ukazuje aktuální průtok. Sekvence je průtoková kapacita - časovací kapacita ...

TLAČÍTKO RESETU:
Stisknutím tlačítka reset se resetuje nastavení na poslední nastavení.

ALARM - upozornění na alarm
Když je kapacita menší než 30 galonů nebo načasování je kratší než 7 dní, bzučák jednou pípne a číslice jednou pípne a číslice bude blikat, aby vás upozornila na přípravu výměny filtrační vložky v případě, že voda protéká přes DigiFlow 8000T nebo stiskněte tlačítko displeje.

Varovný alarm
Když kapacita dosáhne 0 galonů nebo načasování dosáhne 0 dní, bzučák dvakrát pípne a číslice bude blikat, aby vás upozornila na to, abyste vyměnili filtrační vložku, když v zařízení Digiflow 8000T protéká voda nebo stiskněte tlačítko displeje.

Alarm nízké
úrovně nabití baterie Pokud je kapacita baterie nižší než normální pracovní úroveň, bzučák dvakrát pípne, aby vás upozornil na výměnu baterie. Po vybití baterie nebo vyjmutí baterie budou data uložena v paměti.