Měřič TDS určen pro měření:

- Voda z kohoutku

- Balená voda

- Filtrovaná voda

- Akvárium

- Pramenitá voda

- Jakákoli voda

Rozsah detekce:

0-9990 ppm

Přesnost: ±2 % plného rozsahu stupnice

Kalibrace: Kalibrováno v továrně

Automatické vypnutí: po 5 minutách

Provozní teplota: 0 – 50°C; 32 – 122°F

Zdroj napájení: 1x 3V CR2032

Rozměry: 150 x 25 x 15 mm

1. Neponořujte celý měřicí přístroj do vody ani jej neponořujte nad maximální úroveň ponoření 5 cm.

2. Měřič není určen pro horkou vodu.

3. Zobrazí-li se na displeji testeru blikající ikona „x 1O“, vynásobte naměřenou hodnotu deseti.

4. Každým stisknutím tlačítka TEMP se mění 3 hodnoty

a. Teplota °C

b. Teplota °F

c. ppm

NÁVOD K OBSLUZE

1. Odstraňte ochranný kryt.

2. Stisknutím tlačítka ON/OFF zapněte měřicí přístroj. Na displeji testeru se zobrazí údaj „OOO“.

3. Ponořte tester do vody maximálně do 5 cm.

4. Počkejte, až se displej ustálí. Tester automaticky kompenzuje výkyvy teploty. Jakmile se údaj stabilizuje (10-30 sekund), stiskněte tlačítko HOLD a vyjměte tester z vody.

5. Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF tester vypnete. Tester se automaticky vypne po 10 minutách nepoužívání.

6. Po použití vytřepejte vodu z testeru nebo jej očistěte čistým kapesníkem. Poté nasaďte zpět ochranný kryt a vložte ji zpět do pouzdra.

Záruka:

Na tento měřící přístroj se vztahuje záruka na všechny vady materiálu a výrobních vad po dobu dvou let ode dne prodeje.

Hmotnost: 36 g

Titanová sonda